Fonte -> Codificador de fonte -> Codificador de canal ---------> Modulador

||

\/

Meio

||

\/

Destino <- Decodificador de fonte <- Decodificador de canal <- Demodulador

FLUXO DE DADOS:

- Simplex

- Half-duplex

- Full-duplex

REDES: é um conjunto de dispositivos (nós) conectados por links (enlaces) de comunicação

Desempenho, Confiabilidade e Segurança

TIPOS DE CONEXÃO:

- Point-to-point (único receptor)

- Multipoint (múltiplos receptores)

TOPOLOGIAS FÍSICAS:

- Topologia de malha: uma ligação entre cada par de estação

- Topologia estrela: estações ligadas a um hub

- Topologia de barramento: uma espécie de cabo principal com cada estação ligada nele

- Topologia de anel: topologia em barramento com o início e fim ligados

- Topologia híbrida: topologia estrela + topologia de barramento

LANs (Local Area Networks): distância curta, alta velocidade

MANs (Metropolitan Area Networks): dentro de uma cidade, por exemplo

WANs (Wide Area Networks): mundo inteiro

TIPOS DE SERVIDORES:

- Arquivos

- Banco de dados

- Impressão

- Comunicação

- Gerenciamento

- ...

PROTOCOLOS:

"Toda comunicação na Internet é governada por protocolos"

Existem mensagens de controle análogas ao sistema postal

- Protocolos hierárquicos: cada informação de controle nova é anexada ou traduzida em uma camada diferente

MODELO DE REFERÊNCIA OSI (Open Systems Interconnection):

- Aplicação: software que mostra os dados

- Apresentação: traduz os dados pra aplicação receber, ou traduz os dados da aplicação pra camada inferior

- Sessão: sincronização e controle do diálogo entre os hosts

- Transporte: faz o caminho roteador-placa de rede

- Rede: criação das rotas, endereçamento

- Enlace: controle de erros, fluxo

- Físico: manipulação das características físicas para acessar o meio físico

PROTOCOLO TCP/IP

- Aplicação: software

- Transporte: entre pc e modem

- Internet: do modem pro mundo

- Host-rede: controle de fluxo, etc, e meio físico

SINAIS ANALÓGICOS VS DINAIS DIGITAIS

Infinitos níveis de intensidade                          Um número limitado de níveis de intensidade

Ambos podem ser periódicos ou não periódicos

Sinal analógico periódico:

- Amplitude máxima (altura do maior pico de intensidade). Ex: 110V ou 220V

- Frequência = 1/Período

- Fase: posição da onda relativa ao instante 0, medida em graus. Ex: se 1/4T está antes do 0 e 3/4T está depois, a fase é 90º

- Comprimento de onda: velocidade de propagação x período ou velocidade de propagação/frequência. Ex: comprimento de onda da luz vermelha (freq=4x10^14): 3x10^8 / 4x10^14 = 0,75 micrometros

DOMÍNIO DO TEMPO VS DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

- Domínio do tempo: mostra mudanças na amplitude em relação ao tempo

- Domínio da frequência: relação entre amplitude e frequência

SINAIS COMPOSTOS

- Periódico: decomposto em uma série de ondas senoidais simples com frequências discretas

- Não periódico: decomposto em um número infinito de ondas senoidais simples com frequências contínuas

Largura de banda: maior frequência – menor frequência

SINAIS DIGITAIS

Taxa de transferência = bps

Comprimento do bit = velocidade de propagação x duração do bit

TRANSMISSÃO DE SINAIS

- Transmissão banda-base:

Canal passa-baixa: começa em 0

Largura de banda mínima: taxa de transmissão/2. Multiplicando pela maior harmônica, melhora.

- Transmissão banda-larga:

Canal passa-faixa (não inicia em 0)

Sinal Digital como Sinal Analógico:

Periódico (raro): largura de banda infinita e frequências discretas

Não periódico: largura de banda infinita e frequências contínuas

PERDA NA TRANSMISSÃO

- Atenuação: perda de energia pra superar a resistência do meio, causando aquecimento. Solução: amplificadores

- Distorção: cada componente tem sua velocidade, ou seja, pode ser que uma componente chegue mais tarde, indicando fase diferente e gerando resultados diferentes

- Ruído: vários tipos, inerente ao controle da comunicação

LIMITES NA TAXA DE DADOS

- Largura de banda

- Nível dos sinais usados

- Nível de ruído

EQUAÇÕES PRA CALCULAR A TAXA DE DADS

- Nyquist: canal sem ruído: Taxa de transferência = 2 x largura de banda x log_2L bps

- Shannon: canal com ruído: Taxa de transferência = largura de banda x log_2(1 + SNR)

MEIOS DE TRANSMISSÃO

- Guiados (material)

- Não guiados (wireless)

GUIADOS:

Cabo de par trançado: blindado (STP) ou não blindado (UTP), mais usado

Coaxial: frequências e atenuações maiores

Fibra Óptica: multimodo são vários fios de luz, monomodo é um fio de luz focalizado

vantagens: +largura de banda, - atenuação, sem ruído eletromagnético.

desvantagens: custo e manutenção

NÃO GUIADOS:

Sinais ficam disponíveis pra qualquer um que tenha um dispositivo pra receber

- Ondas de rádio: 3KHz – 1GHz, sinal omnidirecional (antenas)

- Micro-ondas: 1GHz – 300GHz, sinal unidirecional (antenas alinhadas, não passa parede)

- Infravermelhos: 300GHz – 400THz, curta distância

- Luz visível: 400THz – 800THz, lasers espaciais

Questões para revisão:

1) Quais são as três principais classes de meios de transmissão guiados?

Par trançado, coaxial e fibra óptica

2) Qual o propósito da casca em uma fibra óptica?

Refletir a luz que passa pela parte interna, mantendo-a no caminho até o destino

3) Cite as vantagens da fibra óptica em relação ao par trançado e ao cabo coaxial.

+ Largura de banda, - atenuação, imune a ruídos eletromagnéticos

MÉTODOS POLARES: NRZ

MÉTODOS BIPOLARES:

- AMI e Pseudoternary, fica alternando entre positivo e negativo

MÉTODOS BIFÁSICOS

- Manchester: + sincronismo, transição no meio do bit

-V para +V = 1

+V para –V = 0

CODIFICAÇÃO DE BLOCOS

Redundância para garantir sincronismo e detecção de erros

MISTURA DE SINAIS

Realizada simultaneamente com a codificação

- B8ZS: evita muitos 0s (EUA)

- HDB3: fora dos EUA